# VIA MÉTRICA

Descrição da via:

Carris tipo Vignole separados 1m

Nomenclatura:

Todas as secções iniciam o seu nome con VM. Continuam com 1t, 2t, 3t o 4t dependendo de que se trate de via simples, dupla, etc. Depois depende do tipo de secção e da textura.

Secções Rectas: Indicam comprimento e características mstrt. Existem secções normais e secções especiais para compensar desvios. Apresentam diversas variantes: Textura Normal, Oxidado(Ox), túnel (Rtun), via dupla normal, túnel en via dupla(Rtun), Textura alternativa (C) apenas carril (Brdg)

| Nom. | Long. | VM1t |  |  |  |  | VM2t |  |  | VM3t | VM4t | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normal | Oxido | Alternativa | Túnel | Apenas Carril | Normal | Alternativa | Tunel | Normal | Normal |  |
| 0_3 | 0.3 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 0_32 | 0.32 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 90m 12º |
| 0_5 | 0.5 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1_08 | 1.08 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 90m 12º |
| 1_38 | 1.38 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 150m 9º |
| 1_64 | 1.64 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 150m 9º |
| 1_84 | 1.84 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío curvo 150/90 |
| 1_96 | 1.96 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 150m9º |
| 1_98 | 1.98 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 250m9º |
| 2 | 2 | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  |
| 2_24 | 2.24 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 250m9º |
| 4_42 | 4.42 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío 250m9º |
| 5 | 5 | X |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |
| 7_66 | 7.66 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Comp desvío curvo150/90 |
| 10 | 10 | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  |
| 18_9 | 18.9 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Substitui desvío 90m 12º |
| 20 | 20 | X |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |
| 23_6 | 23.6 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Substitui desvío 150m 9º |
| 30_6 | 30.6 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Substitui desvío 250m 7º |
| 50 | 50 | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  |
| 100 | 100 | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 200 | 200 | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  |

Secções Curvas:

Indicam raio, r, ângulo, d.

| Nome | Raio | Ângulo | Via Simples |  |  |  | Via dupla |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normal | Oxido | Alternativa | Túnel | Normal | Alternativa | Tunel |
| 10r20d | 10m | 20º | X |  | X |  |  |  |  |
| 25r5d | 25m | 5º | X |  | X |  |  |  |  |
| 25r10d |  | 10º | X |  | X |  |  |  |  |
| 25r20d |  | 20º | X |  | X |  |  |  |  |
| 36r5d | 36m | 5º | X |  | X |  |  |  |  |
| 36r10d |  | 10º | X |  | X |  |  |  |  |
| 54r5d | 54m | 5º | X |  | X |  |  |  |  |
| 54r10d |  | 10º | X |  | X |  |  |  |  |
| 72r1d | 72m | 1º |  |  |  |  |  |  |  |
| 72r5d |  | 5º | X |  | X | X |  |  |  |
| 72r10d |  | 10º | X |  | X | X |  |  |  |
| 90r1d | 90m | 1º | X | X | X | X | X |  |  |
| 90r5d |  | 5º | X | X | X | X | X |  |  |
| 90r10d |  | 10º | X | X | X | X | X |  |  |
| 120r1d | 120m | 1º | X |  | X | X | X |  |  |
| 120r5d |  | 5º | X |  | X | X | X |  |  |
| 120r10d |  | 10º | X |  | X | X | X |  |  |
| 146r1d | 146m | 1º | X |  | X |  |  |  |  |
| 146r5d |  | 5º | X |  | X |  |  |  |  |
| 146r10d |  | 10º | X |  | X |  |  |  |  |
| 150r1d | 150m | 1º | X | X | X | X | X | X | X |
| 150r5d |  | 5º | X | X | X | X | X | X | X |
| 150r10d |  | 10º | X |  | X | X | X | X | X |
| 200r1d | 200m | 1º | X |  | X |  | X | X | X |
| 200r5d |  | 5º | X |  | X |  | X | X | X |
| 200r10d |  | 10º | X |  | X |  | X | X | X |
| 250r1d | 250m | 1º | X |  | X |  | X | X | X |
| 250r5d |  | 5º | X |  | X |  | X | X | X |
| 250r10d |  | 10º | X |  | X |  | X | X | X |
| 300r1d | 300m | 1º | X |  | X |  | X | X | X |
| 300r5d |  | 5º | X |  | X |  | X | X | X |
| 300r10d |  | 10º | X |  | X | X | X | X | X |
| 350r1d | 350m | 1º | X |  | X | X | X |  | X |
| 350r5d |  | 5º | X |  | X | X | X |  | X |
| 350r10d |  | 10º | X |  | X | X | X |  | X |
| 400r1d | 400m | 1º | X |  | X | X | X |  | X |
| 400r5d |  | 5º | X |  | X | X | X |  | X |
| 400r10d |  | 10º | X |  | X | X | X |  | X |
| 500r1d | 500m | 1º | X |  | X | X | X | X | X |
| 500r5d |  | 5º | X |  | X | X | X | X | X |
| 500r10d |  | 10º | X |  | X | X | X | X | X |
| 750r1d | 750m | 1º | X |  | X | X | X |  |  |
| 750r5d |  | 5º | X |  | X | X | X |  |  |
| 750r10d |  | 10º | X |  | X | X | X |  |  |
| 1000r0_5d | 1000m | 0.5º | X |  | X |  | X |  |  |
| 1000r1d |  | 1º | X |  | X | X | X |  |  |
| 1000r5d |  | 5º | X |  | X | X | X |  |  |
| 1000r10d |  | 10º | X |  | X | X | X |  |  |
| 1500r0_5d | 1500m | 0.5º | X |  | X |  | X |  |  |
| 1500r1d |  | 1º | X |  | X | X | X |  |  |
| 1500r5d |  | 5º | X |  | X | X | X |  |  |
| 1500r10d |  | 10º | X |  | X | X | X |  |  |
| 2000r0_2d | 2000m | 0.2º | X |  | X |  | X |  |  |
| 2000r0_5d |  | 0.5º | X |  | X |  | X |  |  |
| 2000r1d |  | 1º | X |  | X | X | X |  |  |
| 2000r5d |  | 5º | X |  | X | X | X |  |  |
| 2000r10d |  | 10º | X |  | X | X | X |  |  |

Nota:O raio da via dupla corresponde ao traçado interior. O raio exterior é + 4m.

Desvios:

| Nome | Tipo | Aspecto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PNT90Lft/Rgt | Desvio raio 90 m 12º | Normal Oxidada Semioxidada Alternativo |  |
| PNT150Lft/Rgt | Desvio raio 150 m 9º | Normal Semioxidada Alternativo |  |
| PNT150Y | Desvio raio 150 m 7º | Normal Alternativo |  |
| PNT250Lft/Rgt | Desvio raio 250 m 7º | Normal, Alternativo |  |
| PNT150c90Lft/Rgt | Desvio Curvo 150m11º e 90m18º | Normal Alternativo |  |
| PNT250Y | Desvio raio 250 m ¿?º | Normal Alternativo |  |

Outros:

| Nome | Tipo |  |
| --- | --- | --- |
| Placa20 | Placa 20m Alternativo | 20 m |
| Placa15 | Placa 15m Alternativo | 15 m |
| PlacaAux20 | Auxiliar de placa | 3 x 0.3m a 12º |
| PlacaAux15 | Auxiliar de placa | 3 x 0.3m a 12º |
| Buffer1 | Batente SM Alternativo | 0.5m |
| Buffer2 | Batente FEVE Alternativo | 0.5m |
| Buffer3 | Topo (batente) não designado | 0.5m |
| Buffer4 | Topo (Batente) não designado | 0.5m |
| 12X | Cruzamento 12º Alternativo | 18.9m compatível com desvios 90m |
| 30X | Cruzamento 30º Alternativo | 10m |
| 90X | Cruzamento 90º Alternativo | 4m |
| PNT150X | Cruzamento 9º Alternativo | Compativel com desvios 150m |
| A1t90X | Cruzamento 90º misto com bitola standard | 4m |

Secções retiradas por erros:

Duas das 400 secções que aparecem listadas não estão presentes por diversos motivos. As secções ausentes são as seguintes:

vm1t0_10mstrt.s

vm1t0_10mstrtOx.s

Se chegou até ti uma versão de teste com alguma destas secções deves eliminá-las.

## Texturas:

VMcleanTrack1: Textura de balasto normal, travessa de madeira

VMcleanTrack1ox: Textura de balastro normal, travessa de madeira para tsecções oxidadas

VMcleanTrack1C: Textura de balastro alternativa, travessa de cimento

VMcleanTrack2: Textura de carril, tanto normal como oxidado

VMcleanTrack2C: Textura de carril alternativo, tanto normal como oxidado

VMTunelTrack1: Textura de balastro en túnel

VMTunel: Textura das paredes de túnel

VMplaca: Textura da placa giratória

VMplacaC: Textura da placa giratória alternativa

VMTopera (Batentes): Textura de topera

VMTopera1 (Batente1): Textura de topera

VMToperaC (Batente C): Textura de topera

VMTopera1C (Batente 1C): Textura de topera

Instalação de Desvios:

### Desvios de raio 150m direita, esquerda, em Y e cruzamento de 9º

Coloca-se o desvio vm1tPNT150??? ou o cruzamento vm1tPNT150X , Sobre o traçado recto coloca-se uma recta de 1.64m (vm1t1_64mstrt) e sobre a via desviada uma recta de 1.96m (vm1t1_96mstrt). Estas secções de recta auxiliares são necessárias para manter a entrevia a 4m, se não importar manter a entrevía podem deixar-se de parte.

De seguida coloca-se na  via desviada secções curvas de 9º (vm1t150r5d + 4 x vm1t150r1d). Na principal coloca-se uma recta de 23.6m (vm1t23_6mstrt)

A partir de aqui se pode continuar com qualquier secção em via dupla (vm2t???)

O desvio fecha-se do mesmo modo mas em ordem inversa.

Alternativas: Para dar impressão de desvio em curva coloca-se na principal as secções de 1.96m e a curva de 150m9º (uma secção de 5º e 4 de 1º) e na desviada as secções de 1.64m e  23.6m.

Opções mais complicadas: A recta de 23.6m pode ser substituída pela parte recta de un desvio de 150m, ou por um cruzamento a 9º (atravessando). A curva de 150m 9º pode ser substituida pela parte curva de um desvio 150m9º ou pelo cruzamento de 9º (saídas consecutivas). Também pode colocar-se o desvio em Y e curvas de 150m 2º.

Os desvios direita e esquerda estão disponíveis em normal, em alternativo e em semioxidado (oxido na curva), As secções auxiliares estão disponíveis en normal, em alternativo e em oxidado.

### Desvios de raio 250m direita e esquerda

Do mesmo modo que os de 150m mas as secçoes de compensação mudam de comprimento. Em vez de 1.96m  utiliza-se 2.24m e em vez de 1.64m utiliza-se 1.98m ( ou 2m). A recta de 23.6m substitui-se por uma de 30.6m e a curva é de r250m ângulo 7º. Não se dispõe de oxidadas, e sim de textura alternativa.

### Desvios de raio 90m direita e esquerda

Coloca-se o desvio vm1tPNT90???, Sobre o traçado recto coloca-se uma recta de 18.9m  e sobre a via desviada uma recta de 0.32m (vm1t0_32mstrt) e curva de 90m e12º ( 10+2 ). No final da curva coloca-se uma secção de via dupla qualquer (há um desfazamento de 10 cm que não afecta a continuidade do traçado). Estas secções estão disponíveis em modo normal, alternativo, oxidado e os outros desvios em modo semioxidado.

### Desvios em Curva de 150m/90m

Coloca-se o desvio vm1tPNT150c90???. Na curva interior coloca-se uma recta de 1.84m (vm1t1_84mstrt), a seguir uma curva vm1t250r5d e para finalizar uma recta de 7.66m (vm1t7_66mstrt). Na curva exterior colocam-se curvas de raio 150m até aos 12º (23º incluindo o desvio). A partir daqui se pode prosseguir com secções de via dupla.

# VIA INDUSTRIAL 500mm

Descrição da via:

Carris tipo Vignole separados 0.5m

Nomenclatura:

Todos as secções iniciam o nome com VD1t. Depois depende do tipo de secção e textura.

Secções:

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| 0_3mstrt | Recta de 0.3 m |
| 0_5mstrt | Recta de 0.5 m |
| 1mstrt | Recta de 0.5 m |
| 2mstrt | Recta de 0.5 m |
| 5mstrt | Recta de 0.5 m |
| 10mstrt | Recta de 0.5 m |
| 20mstrt | Recta de 0.5 m |
| 50mstrt | Recta de 0.5 m |
| 100mstrt | Recta de 0.5 m |
| 200mstrt | Recta de 0.5 m |
| 10r20d | Curva de raio 10m e 20º |
| 10r10d | Curva de raio 10m e 10º |
| 25r20d | Curva de raio 25m e 20º |
| 25r10d | Curva de raio 25m e 10º |
| 25r5r | Curva de raio 25m e 5º |
| 90r10d | Curva de raio 90m e 10º |
| 90r5d | Curva de raio 90m e 5º |
| 90r1d | Curva de raio 90m e 1º |
| PNT25Lft | Desvío de raio 25m e 15º, recta de 10m |
| PNT25Rgt | Desvío de raio 25m e 15º, recta de 10m |

Compatibilidade:

Este ficheiro faz uso da tsection Build37 portanto é compatível com todas as secções de via e estradas que estão incluidas. Seu uso juntamente com Xtrack até à versão 3.18 exige que se instale Vía Métrica depois da Xtrack. As futuras Versões de Xtrack vão exigir que se instale em primeiro lugar a Vía Métrica.

Não me responsabilizo por problemas que possam ocorrer com a utilização deste ficheiro. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida consultando o fórum TrenSim em:

http://www.trensim.com/foro

sierra_1905(a)yahoo.es

Sierra Menera